### Instrukcja do ćwiczenia

| Ćwiczenie nr | 9.3 |
| --- | --- |
| Temat : | Programowanie cyfrowe Projekt |
| Stanowisko laboratoryjne | Sterownik SIMATIC S7-1200 |
| Opracował : | - Mielewczyk |

UNIWERSYTET MORSKI

Gdynia 2022

Instrukcja nr. 9.3

- Temat ćwiczenia:

Projekt, konfiguracja i programowanie sterownika SIMATIC S7-1200.

- Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z konfiguracją, programowaniem sterownika SIMATIC S7-1200 i wykonanie podstawowego programu załączania wejść i wyjść sterownika za pomocą programu TIA Portal v15 .

- Zakres wymaganych wiadomości:

- struktura sterownika,

- podstawowe moduły sterownika,

- sygnały dwustanowe i ich adresowanie,

- sygnały analogowe i ich adresowanie,

- Przebieg ćwiczenia:

Skonfigurować sterownik S7-1200 według podanych modułów, wykonać połączenie sieciowe ze sterownikiem, zapisać program załączania wyjść cyfrowych według wskazanych przykładów .

- Stanowisko laboratoryjne:

Sterownik Siemens SIMATIC S7-1200, program TIA Portal v15.

- Sprawozdanie z ćwiczenia:

Część wstępna, konfiguracja komponentów, adresowanie sieciowe, programowanie podstawowe wyjść.

WPROWADZENIE

Sterownik Siemens SIMATIC S7-1200 przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1 Sterownik Siemens SIMATIC S7-1200

Sterownik S7-1200 składa się z modułu procesora, zintegrowanego zasilacza, obwodów wejściowych oraz obwodów wyjściowych umieszczonych w zwartej obudowie, co łącznie tworzy bardzo wydajny sterownik PLC. Wyposażony jest w port PROFINET umożliwiający komunikację poprzez sieć PROFINET/Ethernet. Dostępne są również moduły komunikacyjne pozwalające na łączność poprzez interfejsy RS485 i RS232.

Sterownik jest układem do sterowania dowolnym procesem produkcyjnym. Konfiguruje się go z modułów, które dopasowują wejścia/wyjścia do planowanej linii produkcyjnej. Ważnym elementem w sterowanie jest programowanie sterownika.

Oprogramowanie Totally Integrated Automation (TIA Portal) dostarcza narzędzi do zarządzania i konfigurowania wszystkich urządzeń w systemie, takich jak sterowniki PLC i urządzenia HMI. Elementem składowym TIA Portal jest STEP 7 Basic pozwalający programować sterowniki S7-1200 w dwóch językach programowania (LAD, FBD). TIA Portal zawiera również narzędzia do podłączania i konfigurowania urządzeń HMI.

Step7 Basic służy do programowania nowej rodziny sterowników SIMATIC S7-1200 oraz paneli operatorskich SIMATIC HMI Basic Panel.

Tabela 1 Lista wybranych producentów sterowników

| Producent | Inteligentne przekaźniki | Małe | Średnie | Duże |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siemens | Logo | SIMATIC S7-200 | SIMATIC S7-300,400 | SIMATIC S7-1200, S7-1500 |
| Schneider Electric | Zelio | Nano, Micro, Twido | Premium, Compact, Momentum | Quantum |
| GE Fanuc | VersaMax- Nano | VersaMax-Micro | 90-30, VersaMax, PACSystems RX3i | 90-70, PACSystems RX7i |
| Mitsubishi Electric | ALPHA | MELSEC FX1, FX2 | MELSEC QnAS | MELSEC QnA, MELSEC System Q |
| Omron |  | CPM1, CPM2, CQM1H | C200H-alpha, CJ1, CS1 | CVM1 |
| Rockwell Automation (Allen-Bradley) | Pico | MicroLogix | SLC500, FlexLogix, ControlLogix | PLC-5 |

Tworzenie projektu w programie TIA PORTAL V15

- Uruchom program TIA PORTAL V15.

- Wybierz punkt – tworzenie nowego programu, a nastepnie nadaj jemu nazwę oraz ścieżkę z katalogiem docelowym. Wskazane jest oddzielny katalog do pojedynczego projektu.

- Wciśnij tworzenie projektu, a następnie konfiguruj urządzenie.

- Wybierz punkt – dodaj nowe urządzenie.

- Dostępny jest sterownik z procesorem CPU 1214C DC/DC/DC, wersja 6ES7 214-1AG40-0XB0, ostatecznie zatwierdzamy przez dodaj.

- Program przechodzi do pełnego ekranu programu i możliwe jest rozpoczęcie programowania.

- Sterownik wymaga skonfigurowania adresu internetowego. Aby skonfigurować port PROFINET należy wybrać z okna Project tree pole Device configuration.

Następnie w oknie dialogowym Device view zaznaczamy zielony prostokąt PROFINET. W znajdującym się poniżej oknie Properties wybieramy pole konfiguracji Ethernet address i konfigurujemy adres sieciowy w oknie poniżej.

TIA Portal wyświetla okno dialogowe konfiguracji adresu Ethernet, które pozwala powiązać program zawierający projekt z adresem IP tego CPU, które otrzyma ten projekt. Adres IP jest ustalany w chwili wczytania ustawień do CPU.

CPU nie ma wstępnie ustawionego adresu IP. Użytkownik powinien w trakcie konfiguracji CPU ręcznie wpisać adres IP urządzenia w programie. Pomaga to uniknąć konfliktu adresu IP, gdyż wszystkie urządzenia w sieci PROFINET muszą mieć swój indywidualny adres IP. Jeżeli CPU jest połączona z routerem sieciowym, to należy również wpisać adres IP routera.

Pierwszą częścią adresu IP jest Network ID (który identyfikuje sieć w jakiej znajduje się dane urządzenie). Drugą częścią adresu IP jest Host ID (unikalny dla każdego urządzenia w danej sieci). Adres IP 192.168.x.y jest standardowo rozpoznawany jako sieć prywatna, która nie jest dostępna w Internecie. Maska podsieci (Subnet Mask) zaktualizuje się automatycznie po kliknięciu jeden raz w polu deklaracji adresu maski podsieci.

- Sterownik laboratoryjny wyposażony jest w jeden port wyjściowy, który należy dodać do sterownika, po wciśnięciu w oknie inspektora w menu sterownika PLC – konfiguracja urządzenia, następnie przechodzimy do trzeciego okna katalogowego, rozwijamy punkt Signal Boards wyjście AQ pojedyncze 12Bit i myszą przeciągamy na sterownik.

W ten sposób dodaje się moduł sterownika z katalogu firmy i kolejne moduły, jeżeli są w zestawie.

- Port wyjściowy AQ konfigurujemy poprzez podwójne kliknięcie jego myszą w oknie poniżej

Wyjście może być prądowe lub napięciowe i ma przykładowy adres %QW80

- Adresy na sterowniku znajdziemy po kliknięciu samego sterownika i jego konfiguracji. Adresy wejść analogowych są następujące %IW64 i %IW66

Wejść binarnych jest 14 i mają adresy od %I0.0 do %I0.7 i od %I1.0 do %I1.5

Wyjść binarnych jest dziesięć i mają adresy od %Q0.0 do %Q0.7 i od %Q1.0 do %Q1.1

- Sterownik został skonfigurowany, należy przejść do programowania według analizy obiektu sterowania, wybieramy w oknie inspektora Program Blok i podpunkt Main.

Przed wgraniem programu należy zidentyfikować sterownik, który planujemy programować. W tym celu klikamy ikonę sieciową Accessible devices i zaznaczamy sterownik z odpowiednim adresem MAC lub IP. Każde urządzenie znajdujące się w sieci PROFINET posiada indywidualny adres MAC. Aby sprawdzić czy wybrano prawidłowy sprzęt, zaznacz urządzenie(właściwy adres MAC) i wciśnij Flash LED. Diody LED statusu operacyjnego CPU powinny migać.

Po zidentyfikowaniu urządzenia możemy przejść do wgrania programu na sterownik przez wciśnięcie ikony Download to device i wybierając to samo urządzenie.

7. Pytania kontrolne

- Budowa sterownika S7-1200.

- Konfiguracja sieciowa sterownika S7-1200.

- Dodawanie modułów i ich konfiguracja.

- Adresowanie portów wejścia i wyjścia sterownika.

Literatura

- Data sheet Controller SIMATIC S7-1200 6ES7214-1AG40-0XB0.

- Przewodnik programowania dla S7-1200/S7-1500.

- Podręcznik programowania dla S7-1200/S7-1500.

- Podręcznik pierwsze kroki z SIMATIC S7-1200.

- Programowalny sterownik SIMATIC S7-1200.

Instrukcja do ćwiczenia

| Ćwiczenie nr | 9C-1 |
| --- | --- |
| Temat : | Programowanie cyfrowe Liczniki i Timery |
| Stanowisko laboratoryjne | Sterownik Siemens S7 – 1200, Panel HMI |
| Opracował : | - Mielewczyk |

UNIWERSYTET MORSKI

Gdynia 2022

Instrukcja nr. 9C-1

- Temat ćwiczenia:

Programowania sterownika Siemens SIMATIC S7-1200 - Liczniki i Timery.

- Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi elementami do zliczania sygnałów wolnych i sterowania czasu sterownika SIMATIC S7-1200 oraz wykonanie podstawowego programu załączania wejść i wyjść sterownika za pomocą programu TIA Portal v15 .

- Zakres wymaganych wiadomości:

- programowanie w TIA Portal,

- sterownik S7-1200 i panel HMI,

- sygnały cyfrowe oraz ich adresowanie,

- bloki FBD sterowania czasem,

- bloki FBD do zliczania sygnałów wolnych,

- programowanie w języku drabinkowym LAD i FBD – Function Block Diagram.

- Przebieg ćwiczenia:

Skonfigurować sterownik S7-1200, skonfigurować panel HMI, wprowadzić blok zliczania impulsów, wprowadzić bloki sterowania czasu, efekty sterowania pokazać na panelu HMI.

- Stanowisko laboratoryjne:

Sterownik Siemens S7-1200, program TIA Portal v15, panel HMI.

- Sprawozdanie z ćwiczenia:

Część wstępna, opis elementów użytych do programowania, konfiguracja elementów do zliczania impulsów i odmierzania czasu oraz diagram programu  w języku LAD.

WPROWADZENIE

# LICZNIKI

### CTU:

Jeżeli wartość parametru CU zmienia się z 0 na 1, to CTU zlicza w górę o 1. Jeżeli wartość parametru CV (current count value – bieżąca wartość zliczeń) jest większa lub równa wartości parametru PV (preset count value – ustalona wartość zliczeń), to parametr wyjściowy licznika Q = 1.

Jeżeli wartość parametru kasującego R zmienia się z 0 na 1, to bieżąca wartość zliczeń zostaje skasowana do 0.

Na poniższym rysunku przedstawiono przebieg czasowy w przypadku licznika CTU zliczającego liczby całkowite bez znaku (dla PV = 3).

### CTD:

Jeżeli wartość parametru CD zmienia się z 0 na 1, to CTU zlicza w dół o 1. Jeżeli wartość parametru CV (current count value – bieżąca wartość zliczeń) jest większa lub równa 0, to parametr wyjściowy licznika Q = 1.

Jeżeli wartość parametru LOAD zmienia się z 0 na 1, to wartość parametru PV (preset count value – ustalona wartość zliczeń) jest wpisywana do licznika jako nowa wartość CV (current count value – bieżąca wartość zliczeń).

Na poniższym rysunku przedstawiono przebieg czasowy w przypadku licznika CTD zliczającego liczby całkowite bez znaku (dla PV = 3).

### CTUD:

Licznik CTUD zlicza o 1 w górę lub w dół przy każdej zmianie z 0 na 1 na wejściach CU (count up – zliczanie w górę) lub CD (count down – zliczanie w dół). Jeżeli wartość parametru CV (current count value – bieżąca wartość zliczeń) jest równa lub większa od wartości parametru PV (preset value – ustalona wartość), to parametr wyjściowy licznika QU = 1. Jeżeli wartość parametru CV jest mniejsza lub równa 0, to parametr wyjściowy licznika QD = 1.

Jeżeli wartość parametru LOAD zmienia się z 0 na 1, to wartość parametru PV (preset value – ustalona wartość) jest wpisywana do licznika jako nowa wartość CV (current count value – bieżąca wartość zliczeń). Jeżeli wartość parametru kasującego R zmienia się z 0 na 1, to bieżąca wartość zliczeń zostaje skasowana do 0.

Na poniższym rysunku przedstawiono przebieg czasowy w przypadku licznika CTUD zliczającego liczby całkowite bez znaku (dla PV = 4).

# TIMERY

TP (Pulse Timer) generuje impuls o ustalonym czasie trwania (ustawia wyjście Q w stan „1” na ustalony czas). Odmierzanie czasu następuje po zmianie stanu sygnału na wejściu IN z „0” na „1”. Jakakolwiek zmiana stanu sygnału na wejściu IN w trakcie odmierzania czasu nie ma żadnego wpływu na pracę timera.

TON (ON-delay Timer) ustawia wyjście Q w stan „1” (ON - włączony) po upływie zadanego czasu opóźnienia. Odmierzanie czasu następuje po zmianie stanu sygnału na wejściu IN z „0” na „1”. Zmiana stanu sygnału na wejściu IN z „1” na „0” w trakcie odmierzania czasu anuluje odmierzanie czasu i powoduje natychmiastowy powrót wyjścia Q do stanu „0”.

TOF (OFF-delay Timer) kasuje wyjście Q do stanu „0” (OFF - wyłączony) po upływie zadanego czasu opóźnienia. Odmierzanie czasu następuje po zmianie stanu sygnału na wejściu IN z „1” na „0”. Zmiana stanu sygnału na wejściu IN z „1” na „0” w trakcie odmierzania czasu anuluje odmierzanie czasu, a wyjście Q pozostaje w stanie „1”.

TONR (ON-delay Retentive Timer) ustawia wyjście Q w stan „1” (ON - włączony) po upływie zadanego czasu opóźnienia. Odmierzanie czasu następuje po zmianie stanu sygnału na wejściu IN z „0” na „1”. Zmiana stanu sygnału na wejściu IN z „1” na „0” w trakcie odmierzania czasu wstrzymuje odmierzanie czasu, ale nie anuluje rozpoczętego procesu. Kolejna zmiana stanu sygnału na wejściu IN z „0” na „1” powoduje, że odmierzanie czasu jest kontynuowane.

Powrót wyjścia Q do stanu „0” następuje dopiero w chwili podania sygnału „1” na wejście R.

Przebiegi czasowe ukazujące zasadę działania poszczególnych timerów:

7. Pytania kontrolne

- Budowa sterownika S7-1200 i panelu HMI.

- Konfiguracja sieciowa sterownika S7-1200 i panelu HMI.

- Dodawanie bloków liczników i timerów oraz ich konfiguracja.

- Zastosowanie liczników i timerów.

Literatura

- Data sheet Controller SIMATIC S7-1200 6ES7214-1AG40-0XB0.

- Data sheet panel KPT700 Basic o numerze 6AV2 123-2GB03-0AX0.

- Przewodnik programowania dla S7-1200/S7-1500.

- Podręcznik programowania dla S7-1200/S7-1500.

- Podręcznik pierwsze kroki z SIMATIC S7-1200.

- Programowalny sterownik SIMATIC S7-1200.